Многолучевая диэлектрическая линза миллиметрового диапазона

Л. М. Любина, М. И. Сугак, Д. С. Кутвин, В. А. Сучков, К. С. Комаров

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

Lmlyubina@etu.ru

Аннотация. Представлены результаты численного и экспериментального исследования многолучевой линзы мм-диапазона, установленной на проводящей поверхности и выполненной с применением технологии 3D печати. Акцент делается на применение высокотехнологических методов изготовления антенны при значительном ослаблении требований к качеству диаграммы направленности (прежде всего УБЛ). Подробно рассмотрен случай пятилучевой диэлектрической линзы.

Ключевые слова: многолучевая антенная решетка, линзовая антенна, технология 3D печати

Постановка задачи

В современных радиосистемах, в таких приложениях как: автомобильные радары, интернет вещей, охрана периметра, системы специального назначения и т.п., велика потребность в сканирующих или многолучевых компактных антенных решетках [1–3]. Как следствие, в настоящее время получили широкое развитие различные адаптивные антенны и антенные решётки, с электронным сканированием луча, однако в них, в ряде случаев, критичным является наличие активных управляющих элементов, что существенно повышает стоимость. В связи с этим, в ряде случаев, многолучевые антенные решётки с переключением луча, или параллельной обработкой в каналах, оказываются предпочтительнее. Использование мм-диапазона частот способствует уменьшению габаритных размеров антенн, однако в верхней его части, в свою очередь, могут возникнуть существуют проблемы с дальностью распространения сигнала.

Цель данной работы: электродинамическое моделирование, разработка и экспериментальное исследование низкопрофильной многолучевой антенной решетки мм-диапазона, установленной на проводящей плоской поверхности носителя и ориентированной на изготовление методами 3D-печати. В данной работе акцент делался на применение высокотехнологических методов изготовления антенны при значительном ослаблении требований к качеству диаграммы направленности (прежде всего УБЛ).

Известны различные конструкции, например [4], многолучевых линзовых систем, работающих в СВЧ диапазоне. Обладающие наилучшими полосовыми и энергетическими характеристиками объемные линзы Люнеберга [5, 6] с рупорными облучателями не всегда применимы, ввиду своих массогабаритных характеристик. Несколько меньшими габаритами обладает, например, рассматриваемая в [7] четырёхлучевая линзовая антенна, выполненная методом лазерной резки из акрилового стекла с печатными элементами в роли облучателей. Также известны конструкции, в которых сама антенная решётка выполняется полностью по печатной технологии, в том числе, с применением матрицы Батлера в качестве диаграммо-образующей схемы [8]. Низкопрофильные решения для размещения на проводящей подстилающей поверхности носителя также известны [9], однако в виду широкого распространения и низкой стоимости изготовления конструкций по технологии 3D-печати [5], [9] представляет интерес изготовление полностью диэлектрической многолучевой антенной решётки, когда усеченная фокусирующая линза, и система облучателей выполнены из диэлектрика (рис. 1).

Макет многолучевой печатной диэлектрической линзовой антенны.

Электродинамическое моделирование

В качестве облучателя антенны в рамках данной работы был выбран диэлектрический резонатор (ДР), в простейшем случае – в виде параллелепипеда, установленный на проводящем экране, с коаксиально - штыревым возбуждением, вид и габаритные размеры его приведены на рис. 2. В качестве диэлектрика при проектировании выбран материал HIPS с характеристиками: ε=2.5 и tgδ=0.0025.

| а | б |
| --- | --- |

Вид диэлектрического резонатора а) электродинамическая модель; б) макет.

Электродинамическое моделирование, как и экспериментальное исследование показали, что для ДР такого рода, сравнительно легко удается достичь согласован по критерию S11<-10 дБ в полосе частот от 30 до 40 ГГц (рис. 3). Расчетная ДН на центральной частоте рабочего диапазона приведена на рис. 4.

Измеренная частотная зависимость S11 прямоугольного диэлектрического резонатора.

ДН прямоугольного диэлектрического резонатора на частоте 35 ГГц.

Из рис. 4 видно, что характеристики данного прямоугольного ДР в качестве облучателя оставляют желать лучшего. Однако, как показывает опыт, до некоторой степени, этот вопрос решается оптимизацией геометрии.

Синтез фокусирующий линзы проводился для ДР по рис. 2 на расстоянии в 68 мм от раскрыва облучателя методом итерационной коррекции состоявшегося фазового распределения в плоскости по двум координатам. Таким образом были получены два варианта геометрии усеченной фазокорректирующей диэлектрической линзы: с коррекцией фазы в азимутальной и угломестной плоскостях, выполненной со стороны ближайшей к облучателю поверхности линзы (рис. 5а) и с коррекцией на противоположной поверхности линзы (рис. 5б). Сравнение расчетной ДН на центральной частоте и частотных зависимостей КУ в полосе рабочих частот для этих двух конструкций при использовании прямоугольного ДР в качестве облучателя приведены на рис. 6 и рис. 7 соответственно, поперечные размеры линз (раскрывы) составляют 
80×20 мм.

| а | б |
| --- | --- |

Модель фазокорректирующей линзы а) с коррекцией фазы в азимутальной и угломестной плоскостях выполненной со стороны ближайшей к облучателю поверхности линзы; б) с коррекцией в азимутальной и угломестной плоскостях на противоположных поверхностях линзы

| а | б |
| --- | --- |

Численные ДН при использовании прямоугольного диэлектрического резонатора в качестве облучателя и различных фокусирующих линз а) в азимутальной плоскости; б) в угломестной плоскости.

Численные частотные зависимости КУ при использовании различных фокусирующих линз.

При переходе к многолучевой конструкции, с пятью близкорасположенными облучателями взаимное влияние диэлектрических резонаторов несколько ухудшает качество ДН с точки зрения максимального КУ и УБЛ, в связи с чем форма облучателя была изменена на трапецеидальную (рис. 1). Уровень развязки между элементами АР в данном случае не хуже 20 дБ на центральной частоте рабочего диапазона (рис. 8).

ДН и частотные зависимости КУ для каждого луча приведены на рис. 9 – рис. 10.

Численные частотные зависимости S-параметров 5-элементной печатной антенны.

а)

б)

Расчетные ДН пятилучевой печатной диэлектрической антенны а) в азимутальной плоскости; б) в угломестной плоскости.

Численные частотные зависимости КУ 5-лучевой печатной антенны при облучении прямоугольными (пунктирные линии) и трапецеидальными (сплошные линии) диэлектрическими резонаторами для различных углов отклонения луча.

Результаты экспериментального исследования. Заключение

Измеренная частотная зависимость КНД 5-лучевой печатной антенны при облучении центральным трапецеидальным диэлектрическим резонатором.

В настоящее время экспериментальные результаты получены для одного (центрального) канала исследуемой АР. На рис. 11 приведена экспериментальная частотная зависимость КНД. Приведенные данные свидетельствуют, что в раскрыве линзы присутствует заметная фазовая ошибка, причины и способы её устранения являются следующими этапами данного исследования.

Список литературы

Cети 6G. Путь от 5G к 6G глазами разработчиков. От подключенных людей и вещей к подключенному интеллекту. / пер. с англ. В. С. Яценкова. М.: ДМК Пресс, 2022. 624 с.

J. Thornton and K.-C. Huang, Modern Lens Antennas for Communications Engineering, Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2013.

T. Chaloun et al., "Electronically Steerable Antennas for Future Heterogeneous Communication Networks: Review and Perspectives," in IEEE Journal of Microwaves, vol. 2, no. 4, pp. 545-581, Oct. 2022.

Беляев М. П., Пастернак Ю. Г., Пендюрин В. А., Рогозин Р. Е. Исследование многолучевых линзовых антенн на основе параллельных печатных плат // Вестник ВГТУ. 2021. №3.

Обзор конструкций линзовых антенн Люнеберга, изготовленных методами 3D-печати /Д. В. Кусайкин, И. В. Григорьев, Д. В. Денисов, П. А. Туральчук // Изв. вузов России. Радиоэлектроника. 2024. Т. 27, № 2. С. 6–36.

O. Ryazantsev, Y. P. Salomatov, V. S. Panko and M. I. Sugak, "Flat-layered spherical lens antenna system in conditions of slant polarized feeder radiation," 2016 International Siberian Conference on Control and Communications (SIBCON), Moscow, Russia, 2016, pp. 1-3.

Теоретическое и экспериментальное исследование четырехлучевой линзовой антенны мм-диапазона / С.В. Балландович, Е.А. Смирнова, Г.А. Костиков [и др.] // Электроника и микроэлектроника СВЧ. 2017. Т. 1. С. 336-339.

Горбачев А.П., Паршин Ю.Н. Печатная дипольная 8-лучевая антенная решетка с диаграммообразующей матрицей Батлера на связанных полосковых линиях // Вопросы радиоэлектроники. 2019. № 4. С. 65-70.

Исследование печатной цилиндрической линзы Люнеберга / А.А. Кузиков, Р.С. Орехов, Ю.П. Саломатов, М.И. Сугак // Электроника и микроэлектроника СВЧ. 2018. Т. 1. С. 426-430