Ширина луча линейной антенны, возбуждаемой Гауссианом

М. И. Сугак

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

sugakmi@yandex.ru

Аннотация. Получены лаконичные формулы для расчета ширины главного лепестка (ШГЛ) энергетической диаграммы направленности (ЭДН) линейной (одномерной) антенны. Антенна синхронно возбуждается негармоническим сигналом с гауссовой огибающей и внутренним синусоидальным заполнением. Предложенные выражения справедливы в области больших и малых значений отношения размера антенны к пространственной длительности импульса. Приведено сравнение расчета ШГЛ на основе предложенных соотношений и точного численного решения.

Ключевые слова: линейная антенна, излучение негармонических сигналов, энергетическая диаграмма направленности, ширина главного лепестка

# Введение

Интенсивное развитие радиосистем, в которых применяются сверхширокополосные сигналы и сверхкороткие импульсы повышает актуальность оперативного расчета и выявления закономерностей поведения основных характеристик антенн в негармоническом режиме: энергетического коэффициента направленного действия (ЭКНД), энергетического коэффициента усиления (ЭКУ), ширины луча (ШГЛ) ЭДН. Этим вопросам посвящен ряд работ, например: [1-4]. Вместе с тем, наблюдается явный дефицит практических, надежных формул для расчета ширины главного лепестка антенн в негармоническом режиме. При этом для классического синусоидального режима возбуждения антенн простые и достаточно точные  формулы давно табулированы [5].

Целью данной работы является получение замкнутых соотношений между ШГЛ ЭДН линейной (одномерной) антенны и отношением размера раскрыва к пространственной длительности возбуждаемого импульса, а также выявление на их основе физических закономерностей поведения направленных свойств. Такая потребность возникает при проектировании как слабонаправленных антенн для импульсных сигналов, так и для антенных решеток. Моделью антенны в данном случае является линейный отрезок длиной , состоящий из последовательно соединенных диполей Герца, синхронно возбуждаемых сигналом с заданной временной зависимостью тока от времени.

Будем отталкиваться от выражения для нормированной ЭДН такой антенны, представленного в работе [4]:

(1)

Здесь: – ЭДН антенны, как функция угла, – угол, отсчитываемый от оси антенны,  – электрическая длина раскрыва антенны, , половина «временной» длины антенны, т. е. отношение половины длины антенны к пространственной длительности импульса, – скорость света в вакууме,  – длительность импульса.

Выражение (1) получено в предположении, что антенна синхронно возбуждается импульсом тока в виде:

(2)

Можно убедиться, что, в соответствии с выражением (2), при  имеем случай предельного перехода к гармоническому сигналу с частотой . Тогда из формулы (1) вытекает соотношение для ДН по мощности линейной антенны в режиме синусоидального равноамплитудного возбуждения:

Таким образом, формула (1) носит универсальный характер с точки зрения временных и частотных характеристик возбуждающего сигнала.

# Вывод основных соотношений

Получим замкнутое аналитическое выражение для ШГЛ ЭДН. Для этого разложим в выражении (1) экспоненты  в ряд с удержанием трех слагаемых:

После подстановки этого разложения в выражение (1)  выполним разложение по степеням. В результате преобразований получим приближенное выражение для ЭДН, справедливое в окрестности  малых значений  и ограниченного интервала углов, достаточного для определения ШГЛ по критерию -3 дБ :

(3)

Можно убедиться, что расчеты по полученному выражению (3) при малых значениях хорошо совпадают с результатами применения точной формулы (1), что позволяет записать аналитическую оценку для ШГЛ. Далее будем рассуждать следующим образом: в нулевом приближении, с учетом малости , пренебрегая вторым и третьим слагаемым в формуле (3) можно приближенно найти ШГЛ по уровню половинной энергии из условия:

Здесь – половина ширины главного лепестка ЭДН. Таким образом, в нулевом приближении значение ШГЛ равно:

.

Теперь учтем, что более точное значение функции для ЭДН определяется соотношением (3). Полагая, что малое приращение аргумента по углу связано производной с приращением функции вблизи точки , можно записать выражение для ШГЛ с учетом поправки в следующем приближении, таким образом, получим более точную оценку.

С учетом приближенного выражения для производной от ЭДН по углу, вытекающего из выражения (3):

,

окончательная оценка для ШГЛ в более высоком приближении получается в виде:

(4).

При необходимости итерационный процесс можно было бы продолжить и далее, однако, это приводит к усложнению выражения. Представление о характере сходимости дает рис. 1, здесь видно что, по крайней мере, при , совпадение значений ШГЛ по аппроксимационной формуле (4) и численным решением вполне удовлетворительное. Для малых  в (4), можно пренебречь последним слагаемым, однако область ее применимости будет несколько уже.

- ШГЛ как функция параметра : красная линия- точное (численное) решение с применением формулы (1), точки – ШГЛ в нулевом приближении, пунктир – оценка ШГЛ по предложенной формуле (4), штрих-пунктир – формула (4) с использованием только двух первых членов .

Для больших значений  из выражения (1) при тех же условиях можно записать приближенное соотношение:

.

Далее, пренебрегая вторым слагаемым в числителе, и, решая приближенное уравнение для полуширины главного лепестка ЭДН, которое в данном случае запишется так:

,

можно получить окончательное выражение для ШГЛ ЭДН в виде соотношения неопределенности  [4]:

.			 (5)

- Зависимость ШГЛ как функции параметра  в широком интервале изменения аргумента: сплошная линия - точное (численное) решение, кружочки – формула (4) для оценки ШГЛ в области малых значений аргумента, квадратики – формула (5).

Действительно, из формулы (5) следует, что произведение длины антенны, нормированной к  на ШГЛ ЭДН есть величина постоянная. Вместе с тем, из соотношения (4) видно, что на весьма важном участке малых  поведения ШГЛ носит иной характер. Здесь также увеличение  приводит к уменьшению ШГЛ ЭДН, однако с существенно иной скоростью.

На рис. 2 приведена зависимость ШГЛ от параметра , полученная по формулам (1), (4) и (5). Здесь видно, что в ограниченных интервалах значений аргумента наблюдается хорошее согласие между точной формулой (1) и предложенными асимптотическими оценками.

# Заключение

Для сигналов другой формы, нежели (2), например, сигналов с Гауссовой огибающей и косинусоидальным внутренним заполнением, можно получить аналогичные оценки для ШГЛ ЭДН. Учитывая, что в этом случае спектр сигнала в большей степени насыщен низкочастотными составляющими, все кривые пойдут выше, т.е. ширина луча при этом будет больше.

Заметим, что для ряда конкретных систем, режим применения негармонических сигналов с малым значением  весьма распространен (одиночные СШП диполи, антенна Вивальди и пр.).

##### Список литературы

- Авдеев В.Б. Энергетические характеристики направленности антенн и антенных систем при излучении и приеме сверхширокополосных сигналов и сверхкоротких импульсов // Антенны 2002. Вып. 7(62). С. 5-27.

- Содин Л.Г. Импульсное излучение антенн // Радиотехника и электроника.1998, Т. 43, №2, С. 166-174.

- Зернов Н.В. Коэффициент направленного действия и эффективная площадь апертурной антенны при излучении и приеме негармонических сигналов // Радиотехника. 1995. №3. С. 51-52.

- Антенны в режиме излучения негармонических сигналов / под ред. Ю.П. Саломатова и М.И. Сугака СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2012, 172 с.

- Кюн Р. Микроволновые антенны. Л.: Судостроение, 1967.518 с.