Влияние взаимосвязей антенных элементов на функцию неопределенности 
MIMO радиолокатора

Ю. М. Мелёшин

Институт микроприборов и систем управления им. Л.Н. Преснухина
НИУ МИЭТ

Москва, Россия

i@imym.ru

Аннотация. Актуальными являются исследования MIMO радаров, построенных на основе кодового разделения с использованием BPSK модуляции сигналов, так как такие системы обладают более простой в реализации аппаратной архитектурой. Одной и задач проектирования радара является формирование требований к его физической антенной решетке. В рамках данной работы были проведены численные исследования влияния развязки между комбинациями передающих и приемных антенных элементов на качество работы MIMO радиолокатора. В качестве метрики были выбраны интегральный и пиковые уровни боковых лепестков пространственной многомерной функции неопределенности в двух сечениях: сечение по углу места и азимуту при фиксированной дальности и скорости и по дальности и скорости при фиксированном угловом положение. В результате исследование показано, что интегральный уровень пролаза сигнала между всеми комбинациями антенных элементов не должен превышать минус 20 дБ для исключения влияния сигналов пролазов для рассматриваемого в работе MIMO радиолокатора.

Ключевые слова: FMCW, BPSK, MIMO Radar, двоичные последовательности

Введение

Современные радиолокаторы секторного обзора должны обладать малыми габаритами и простой аппаратной архитектурой реализации, одной из технологий построения, которая отвечает данным требованиям, является технология радиолокаторов с множественным входом и множественным выходом (англ. «multiple-input-multiple-output», далее – MIMO РЛС). В таких системах ключевым отличием от традиционных систем на базе активных фазированных антенных решеток (АФАР) является возможность построения виртуальной антенной решетки [1–3], которая строится из Ntx передающих и Nrx приемных антенных элементов и имеет итоговую размерность Ntx×Nrx элементов. Основной характеристикой такой системы является пространственная функция неопределенности (ФН), которая является многомерной функцией откликов целей в пространстве: азимут, угол места, скорость и дальность [4–8]. В разных системах могут использоваться только некоторые сечения данной ФН.

В отличии от АФАР в MIMO РЛС паразитные комплексные коэффициенты пролаза сигналов между физическими антенными элементами будут также оказывать влияние на характеристики ФН в различных сечениях. Для численной оценки качества ФН принято использования понятия максимального уровня боковых лепестков (МУБЛ) и интегрального уровня боковых лепестков (ИУБЛ). В различных сечениях ФН.

Таким образом, целью данного исследование является численное определение влияния коэффициентов развязки между антенными элементами (от передающих к приемным и между приемными) на МУБЛ и ИУБЛ ФН в двух сечениях: сечение по углу места и азимуту при фиксированной дальности и скорости и по дальности и скорости при фиксированном угловом положение. По результатам расчетам сформулировать численные требования к коэффициентам развязки и провести моделирование антенной системы MIMO РЛС 32×16 К-диапазона частотам на предмет соответствия заявленных параметров.

Математическое описание

Для составления математического описания необходимо сначала выбрать тип псевдослучайной последовательности (ПСП) и способ обеспечения ортогональности излучаемых сигналов, самыми распространенными для BPSK систем являются М-последовательности и последовательности Лежандра, при этом применительно к данной задаче, можно выбрать любую из них, полученные результаты могут быть интерпретированы на обе. Остановимся на последовательности Лежандра.

Запишем выражение для генерации ансамбля последовательностей, введем исходную базовую последовательность Лежандра длительностью Ns символов:

L1n=LegendreNs, n=0,1,…, Ns-1,

тогда воспользовавшись циклическим сдвигом исходной последовательности на Nshift символов и сложением по модулю 2 с исходной последовательностью можно сформировать Ntx псевдоортоганальных ПСП для передающих каналов:

Lkn=L1n+k-1Nshift   mod Ns+ L1n  mod 2, k=2, …, Ntx.

Далее выразим BPSK модулированный сигнал для полосы сигнала на высокой частоте BW:

skt=m=0NsLkm∙rectt-mTchipTchip, Tchip=2BW.

И запишем его в дискретном виде с 4 отчетами дискретизации на символ:

skn=sknTs, Ts=Tchip4,   n=0,…, 4Ns-1.

Далее определим сигналы откликов от моделируемых целей (количество целей Ntargets) в идеальном случае, без учета шума и паразитных сигналов пролаза антенных элементов:

rltargett=k=1Ntxi=1NtargetsσiRkiRli∙skt-τkli∙ej2πfdit+ϕkli,

где k и l – это индексы передающего и приемного антенных элементов, τkli=Rki+Rlic – это временные задержки, зависящие от расстояний от антенных элементов до целей R(ϕkli – соответствующие фазовые задержки), а fdi=2Viλ – частота допплеровского сдвига.

Для учета взаимного влияния антенных элементов введем две матрицы: Ctx – описывающие комплексные коэффициенты пролаза от передающих элементов к приемным и Crx – развязка приемных элементов, определяемые как:

Ctx∈CNtx×Nrx, Ctxkl=Aklejψkl,

Crx∈CNrx×Nrx, Crxlm=Almejψlm,

где Akl,Alm,ψkl и ψlm – амплитуды и фазы соответствующих коэффициентов пролаза антенных элементов.

Таким образом, получаем итоговый паразитный сигнал пролазов и итоговый сигнал (с учетом добавления теплового шума):

rltargett=k=1NtxCtxklskt+m=1NrxCrxlmrmt,

rlt=rltargett+rltargett+AWGNSNR.

Далее, для проведения допплеровской обработки необходимо получить выборки сигналов для медленного и быстрого БПФ, для этого удобно воспользоваться частичной кросс корреляцией излучаемых ПСП с разбиением их на Nimp подымпульсов [9-10]:

χklmg=n=0Nsubrln∙sk*n-g-mNsub,

где Nsub=NsNimp – длина подпоследовательности, а m=1,…, Nimp – номер подымпульса.

Далее по полученным сигналам выполняется допплеровская обработка:

Dklg,p=m=0Nimp-1χklmg∙e-j2πmpNimp,

где p – индекс допплеровской частоты.

Для получения пространственного распределения откликов сигналов необходимо выполнить двумерное БПФ по элементам виртуальной антенной решетки:

AFθ,φ,R,V=FFT2DklgR,pV∙ej2πλkdelsinθ+ldazsinφ,

где delи daz – межэлементное расстояние ВАР в угломестной и азимутальной плоскостях соответственно.

Для отображения результатов и введения метрик удобно использовать различные сечения AF для фиксированных значений θ0,φ0,R0,V0:

AFangθ,φ=AFθ,φ,R0,V0,

AFr,vR,V=AFθ0,φ0,R,V.

Для численного анализа полученных результатов в качестве метрик будем использовать значения пикового и интегрального уровня боковых лепестков в представленных сечениях:

PSLang=maxθ,φ∉Ωmain20log10AFangθ,φmaxAFang,

PSLr,v=maxR,V∉Ωmain20log10AFr,vR,VmaxAFr,v,

ISLang=10log10θ,φ∉ΩmainAFangθ,φ2maxAFang2,

ISLr,v=10log10R,V∉ΩmainAFr,vR,V2maxAFr,v2,

где Ωmain – область главного лепестка отклика от цели в AF.

Результаты моделирования

Математическое моделирование проводилось для MIMO РЛС с 16 приемными и 16 передающими элементами [], основные параметры моделирования представлены в табл. 1.

Параметры моделирования радиолокатора

| Parameter | Values |
| --- | --- |
| Frequency range, GHz | 24.05 – 24.25 |
| Полоса частот ВЧ (BW), МГц | 20 |
| Number of Tx channels (Ntx) | 16 (one line in elevation plane) |
| Number of Rx channels (Nrx) | 16 (one line in azimuthal plane) |
| Tx elemets step (del), mm | 6.2 |
| Rx elemets step (daz), mm | 6.2 |
| Длина последовательности Лежандра (Ns) | 4799, 17599, 33199 |
| Число подыимпульсов (Nimp) | 32 |

Для представленной конфигурации исследовались сечения AFangθ,φ и AFr,vR,V. На рис. 1 и 2 представлены примеры получаемых данных для нескольких произвольных целей и Ns=4799.

Нормированная ФН в угломестных координатах

Нормированная ФН в координатах дальность/скорость.

По представленным данным видно, что в обоих случаях две цели успешно разрешаются в представленных координатах, следовательно, можно говорить о работоспособности разработанной модели и возможности проведения дальнейшего исследования.

Следующим шагом были промоделированы зависимости PSLang, ISLang, PSLr,v и ISLr,v от суммы коэффициентов матриц Ctx и Crx, при значении эквивалентного отношения сигнал/шум SNR=0 дБ.

На рис. 3 и 4 показаны результаты при Ns=4799 для изменения Ctx:

PSLang и ISLang от Ctx при Ns=4799.

PSLr,v и ISLr,v от Ctx при Ns=4799.

Как видно по графикам, существенный рост PSL начинается после значения суммы Ctx минус 5 дБ. При этом ISLr,v демонстрирует монотонную характеристику, а ISLang растет около 0,5 дБ на декаду.

На рис. 5 и 6 показаны результаты для изменения Crx:

PSLang и ISLang от Crx при Ns=4799.

PSLr,v и ISLr,v от Crx при Ns=4799.

Как видно по графикам, небольшой рост PSL начинается после значения суммы Crx минус 5 дБ. При этом ISLr,v демонстрирует монотонную характеристику, а ISLang существенно растет после значения суммы Crx минус 15 дБ.

На рис. 7 и 8 показаны результаты при Ns=17599 для изменения Ctx:

PSLang и ISLang от Ctx при Ns=17599.

PSLr,v и ISLr,v от Ctx при Ns=17599.

Как видно по графикам, существенный рост PSL начинается после значения суммы Ctx 0 дБ. При этом ISLr,v демонстрирует монотонную характеристику, а ISLang растет около 0,2 дБ на декаду до уровня Ctx минус 10 дБ.

На рис. 9 и 10 показаны результаты для изменения Crx:

PSLang и ISLang от Crx при Ns=17599.

PSLr,v и ISLr,v от Crx при Ns=17599.

Как видно по графикам, существенный рост PSL начинается после значения суммы Crx минус 0 дБ. При этом ISLr,v демонстрирует монотонную характеристику, а ISLang существенно растет после значения суммы Crx минус 15 дБ.

На рис. 11 и 12 показаны результаты при Ns=33199 для изменения Ctx:

PSLang и ISLang от Ctx при Ns=33199.

PSLr,v и ISLr,v от Ctx при Ns=33199.

Как видно по графикам, существенный рост PSL начинается после значения суммы Ctx минус 5 дБ. При этом ISLr,v демонстрирует монотонную характеристику, а ISLang растет около 0,2 дБ на декаду до уровня Ctx минус 5 дБ.

На рис. 13 и 14 показаны результаты для изменения Crx:

PSLang и ISLang от Crx при Ns=33199.

PSLr,v и ISLr,v от Crx при Ns=33199.

Как видно по графикам, PSL показывает монотонную характеристику во всем диапазоне. При этом ISLr,v демонстрирует монотонную характеристику, а ISLang существенно растет после значения суммы Crx минус 10 дБ.

Проанализировав полученные данные можно сделать заключение, что большее влияние на PSL и ISL оказывает Ctx, при этом увеличение длительности используемой ПСП существенно улучает ситуацию и может быть рекомендовано в случае, если фактические значения Crx и Ctx не удовлетворяют требованиям. Для MIMO РЛС структуры, схожей с рассматриваемой в данной работе суммарные значения Crx и Ctx не должны превышать минус 20 дБ.

Заключение

В результате исследования были получены аналитические выражения для определения пространственной многомерной функции неопределенности. В качестве метрики были выбраны интегральный и пиковые уровни боковых лепестков пространственной многомерной функции неопределенности в двух сечениях: сечение по углу места и азимуту при фиксированной дальности и скорости и по дальности и скорости при фиксированном угловом положение.

По полученным выражениям была составлена математическая модель и проведены исследования влияния матриц развязки антенных элементов на боковые лепестки функции неопределенности в различных сечениях для MIMO радиолокатора K-диапазона частот с 16 передающими и 16 приемными элементами. В качестве сигналов были использованы BPSK сигналы на основе последовательностей Лежандра длиной 4799, 17599 и 33199 символов.

В результате исследование показано, что интегральный уровень пролаза сигнала между всеми комбинациями антенных элементов не должен превышать минус 20 дБ для исключения влияния сигналов пролазов для рассматриваемого в работе MIMO радиолокатора, при этом увеличение длительности последовательности положительно влияет на пороговое значение требуемого интегрального уровня пролаза и может быть использовано как средство улучшения характеристик MIMO радиолокатора в случае, когда фактические полученные значения развязки антенных элементов недостаточные.

Список литературы

D. R. Fuhrmann and G. San Antonio, "Transmit beamforming for MIMO radar systems using signal cross-correlation," in IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, vol. 44, no. 1, pp. 171-186, January 2008.

S. Sun, A. P. Petropulu, and H. V. Poor, "MIMO radar for advanced driver-assistance systems and autonomous driving: advantages and challenges," IEEE Signal Processing Magazine, vol. 37, no. 4, pp. 98-117, July 2020.

D. Patrick, Y. Huang, and P. V. Brennan, "FMCW based MIMO imaging radar," ARMMS, 2014.

J. Jung, S. Lim, S. -C. Kim and S. Lee, "Solving Doppler-Angle Ambiguity of BPSK-MIMO FMCW Radar System," in IEEE Access, vol. 9, pp. 120347-120357, 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3108783.

M. G. Gaydos, D. J. Love and T. Kim, "Constant Modulus Precoded MIMO Radar Based on Zadoff-Chu Sequences," in IEEE Transactions on Radar Systems, vol. 2, pp. 677-689, 2024.

Y. M. Meleshin, "Effect of Cross-Correlation on the Ambiguity Function in FMCW MIMO Radars," 2025 27th International Conference on Digital Signal Processing and its Applications (DSPA), Moscow, Russian Federation, 2025, pp. 1-4, doi: 10.1109/DSPA64310.2025.10977892.

U. Kumbul, N. Petrov, C. S. Vaucher and A. Yarovoy, "Smoothed phase-coded FMCW: waveform properties and transceiver architecture," IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, vol. 59, no. 2, pp. 1720-1737, April 2023.

H. Kuoye, B. Qian, T. Weixian, W. Yanping and H. Wen, "Statistical Analysis of the Effects of Virtual Element Position Errors on Airborne Down-Looking LASAR 3-D Imaging," in IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, vol. 12, no. 9, pp. 1888-1892, Sept. 2015.

Y. M. Meleshin, "Algorithm For Partial Cross-Correlation Of BPSK Signals In MIMO Radars," 2025 IEEE Ural-Siberian Conference on Biomedical Engineering, Radioelectronics and Information Technology (USBEREIT), Yekaterinburg, Russian Federation, 2025, pp. 368-371, doi: 10.1109/USBEREIT65494.2025.11054155.

E. O. Romanova, M. S. Khasanov, V. N. Karpov, A. A. Airapetian, Y. M. Meleshin and V. I. Oreshkin, "MIMO Radar Lossy Data Flow Decreasing Technique with Pseudo-Random Receivers’ Duty Cycle Sequence," 2022 Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (ElConRus), Saint Petersburg, Russian Federation, 2022, pp. 1413-1416.